Updaten van de Galaxy

- Kopieer het bestand “ GALAXY.BIN”  naar de usb stick

- Controleer of de controller uit is.

- Doe de usb stick in de usb poort

- Houd de “SET” knop ingedrukt en doe dan de controller aan terwijl u de set knop ingedrukt houdt

- De Home/ Lock /Diseqc lampjes branden tegelijk wanneer de software wordt geladen. Dit duurt circa 10sec

- Wanneer de software is ingeladen branden alle satelliet lampjes tegelijk 1x en daarna zijn de Home/ Lock / Diseqc lampjes uit. De controller start nu opnieuw op.

- De GALAXY is klaar voor gebruik wanneer het home lampje continu brandt.

- Als het software inladen is mislukt dan zullen de Home/ lock / diseqc lampjes 5x knipperen en daarna niet meer.